BÁO CÁO THỰC HÀNH IoT

Tên nhóm: Nhóm 1

Tên thành viên:

- Sử Thành Công

- Hồ Thị Thanh Ngân

- Trần Cao Thục Uyên

- Đặng Văn Thắng

- Trần Đoàn Ngọc Duy

- Mai Thị Phúc Trâm

Mục lục

Bài thực hành 1: Khái niệm về IoT	1

1.1.	Tìm hiểu thiết bị và cài đặt phần mềm lập trình	1

1.2.	Điều khiển On/Off led trên ESP và hiển thị qua serial (1)	1

1.2.1.	Linh kiện	1

1.2.2.	Thực hành	1

Bài thực hành 2: Thiết lập ban đầu cho dự án IOT	2

2.1.	Hiển thị nội dung trên LCD i2c và hiển thị qua serial	2

2.1.1.	Linh kiện	2

2.1.2.	Thực hành	2

2.2.	Kết nối biến trở đo adc và hiển thị qua LCD i2c và serial (2)	4

2.2.1.	Linh kiện	4

2.2.2.	Thực hành	4

2.3.	Kết nối cảm biến (DHT11/DHT22) với ESP8266 và hiển thị nhiệt độ độ ẩm qua LCD i2c và serial (3)	6

2.3.1.	Linh kiện	6

2.3.2.	Thực hành	6

2.4.	Điều khiển relay và hiển thị qua LCD i2c và serial	8

2.4.1.	Linh kiện	9

2.4.2.	Thực hành	9

Bài thực hành 3: Giám sát dữ liệu đám mây	10

3.1.	Lấy dữ liệu trực tuyến (dữ liệu bất kỳ) hiển thị qua LCD i2c	10

3.1.1.	Linh kiện	10

3.1.2.	Thực hành	10

3.2.	Kết nối cảm biến (DHT11/DHT22) với ESP8266 và hiển thị qua LCD i2c và lưu trữ dữ liệu trên Thingspeak (4)	14

3.2.1.	Linh kiện	14

3.2.2.	Thực hành	15

Bài thực hành 4: Tương tác với các dịch vụ web và máy với máy	18

4.1. & 4.2.	Giám sát dữ liệu cảm biến từ bảng điều khiển đám mây(lấy kết quả từ 3.2.)	18

4.1.1. & 4.2.1.	Linh kiện	18

4.1.2. & 4.2.2.	Thực hành	18

Tài liệu tham khảo	22

# Bài thực hành 1: Khái niệm về IoT

  - Tìm hiểu thiết bị và cài đặt phần mềm lập trình

  - Điều khiển On/Off led trên ESP và hiển thị qua serial (1)

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

int ledPin1 = 16;                 // LED kết nối với chân kỹ thuật số 16

int ledPin2 = 2;                 // LED kết nối với chân kỹ thuật số 2

void TURN_ON_LED1(void)

{

Serial.println("LED 1 ON / LED 2 OFF"); // hiển thị trạng thái trên Serial

digitalWrite(ledPin1, HIGH);   // bật đèn LED 1

digitalWrite(ledPin2, LOW);    // tắt đèn LED 2

} // high : bật low : tắt

void TURN_ON_LED2(void)

{

Serial.println("LED 1 OFF / LED 2 ON"); // hiển thị trạng thái trên Serial

digitalWrite(ledPin2, HIGH);   // bật đèn LED 2

digitalWrite(ledPin1, LOW);    // tắt đèn LED 1

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);

Serial.println("BTH1: ON/OFF LED");// hiển thị trên màn hình LCD

pinMode(ledPin1, OUTPUT);      // sets the digital pin as output

pinMode(ledPin2, OUTPUT);

}

void loop()

{

TURN_ON_LED1(); // đồng thời bật đèn LED 1 và tắt đèn LED 2 và ngược lại

delay(3000);     // chờ 3s

TURN_ON_LED2();

delay(3000);                  // chờ 3s

}

- Kết quả:

# Bài thực hành 2: Thiết lập ban đầu cho dự án IOT

- Hiển thị nội dung trên LCD i2c và hiển thị qua serial

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- 4 dây cái-cái

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20);

void setup() {

//  Serial port 115200

Serial.begin(115200);

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

}

void loop() {

//Con trở ở vị trí 0 hàng 1, hiện ô 1

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("BTH 2.1");

//Con trở ở vị trí 0 hàng 2, hiện ô 1

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("NHOM 1");

Serial.println("========================");

delay(1000);

}

- Kết quả:

- Kết nối biến trở đo adc và hiển thị qua LCD i2c và serial (2)

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- Biến trở 20k

- 7 dây cái-cái

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20);

const int analogInPin = A0;  // ESP8266 Analog Pin ADC0 = A0

int sensorValue = 0;

void setup() {

//  serial port 115200

Serial.begin(115200);

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

lcd.setCursor(0,0); //Con trỏ ở vị trí 0, hiện ô 1

lcd.print("Bien tro:");

}

void loop() {

// Đọc giá trị Biến trở từ chân Analog A0

sensorValue = analogRead(analogInPin);

// Hiển thị kết quả trên serial

Serial.print("sensor = ");

Serial.println(sensorValue);

lcd.setCursor(10,0); //Con trỏ ở vị trí 10, hiện ô 11

lcd.print(sensorValue);

delay(1000);

}

- Kết quả:

- Kết nối cảm biến (DHT11/DHT22) với ESP8266 và hiển thị nhiệt độ độ ẩm qua LCD i2c và serial (3)

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- 7 dây cái-cái

- DHT22

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20);

#include <DHT.h>

const int DHTPIN = D5;// Chân Out của cảm biến nối chân số 5 ESP8266

const int DHTTYPE = DHT22;   // Khai báo kiểu cảm biến là DHT21

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Khai báo thư viện chân cảm biến và kiểu cảm biến

void setup()

{

Serial.begin(115200);

dht.begin(); //Khởi động cảm biến

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

lcd.setCursor(0,0); // con trỏ vị trí số 0 hàng 1, hiện ô số 1

lcd.print("DO AM:");// hiển thị "DO AM:" trên LCD

}

void loop()

{

float doam = dht.readHumidity(); //Đọc độ ẩm

float doC = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ C

float doF = dht.readTemperature(true); //Đọc nhiệt độ F

// Kiểm tra cảm biến có hoạt động hay không

if (isnan(doam) || isnan(doC) || isnan(doF))

{

Serial.println("Không có giá trị trả về từ cảm biến DHT");

return;

}

Serial.print("Độ ẩm: ");

Serial.print(doam);

lcd.setCursor(7,0); //con trỏ vị trí số 7 hàng 1, hiện ô số 8

lcd.print(doam);

lcd.setCursor(12,0); //Con trỏ ở vị trí 12, hiện ô 13

lcd.print("%");

Serial.print("%  Nhiệt độ: ");

Serial.print(doC);

Serial.print("°C | ");

Serial.print(doF);

Serial.println("°F");

lcd.setCursor(0,1);  //Con trỏ ở vị trí 0 hàng 2, hiện ô 1

lcd.print(doC);

lcd.setCursor(5,1); // Con trỏ ở vị trí 5 hàng 2, hiện ô 6

lcd.print("'C-");

lcd.print(doF);

lcd.print("'F");

delay(1000);

}

- Kết quả:

- Điều khiển relay và hiển thị qua LCD i2c và serial

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- Relay 5v

- 7 dây cái cái

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20);

#define RELAY_PIN D5 // Relay nối với Pin D5

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); // sets the digital pin as output

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

lcd.setCursor(0,0);  //Con trở ở vị trí 0 hàng 1, hiện ô 1

lcd.print("Trang thai:");

}

void loop() {

/// bật

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

Serial.print("ON");

lcd.setCursor(12,0); //Con trở ở vị trí 12, hiện ô 13

lcd.print("ON ");

delay(5000);  /// Nghỉ 5s

/// Tắt

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

Serial.print("OFF");

lcd.setCursor(12,0); //Con trở ở vị trí 12, hiện ô 13

lcd.print("OFF");

delay(5000);  /// Nghỉ 5s

}

- Kết quả:

# Bài thực hành 3: Giám sát dữ liệu đám mây

- Lấy dữ liệu trực tuyến (dữ liệu bất kỳ) hiển thị qua LCD i2c

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- 4 dây cái cái

- Thực hành

- Lấy dữ liệu từ OpenWeatherMAP

- Vị trí Khoa Kỹ thuật Công nghệ:

https://www.google.com/maps/@16.4586397,107.5809145,20.43z

- Cú pháp:

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=yyyy&units=metric&appid=api_cua_ban

- xxx, yyy = 16.458603360042282,107.58114075277862

- api_cua_ban = fee6882e46a02ff030490637056c4fa0

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=16.458603360042282&lon=107.58114075277862&units=metric&appid=fee6882e46a02ff030490637056c4fa0

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <Arduino_JSON.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20);

const char* ssid = "stc";    // tên wifi

const char* password = "suthanhcon";  // mật khẩu wifi

// Your Domain name with URL path or IP address with path

String openWeatherMapApiKey = "fee6882e46a02ff030490637056c4fa0";

// Kinh độ, vĩ độ:

String lat = "16.458603360042282";

String lon = "107.58114075277862";

// THE DEFAULT TIMER IS SET TO 10 SECONDS FOR TESTING PURPOSES

// For a final application, check the API call limits per hour/minute to avoid getting blocked/banned

unsigned long lastTime = 0;

// Set timer to 10 seconds (10000)

unsigned long timerDelay = 10000;

String jsonBuffer;

void setup() {

Serial.begin(115200);

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

WiFiConnect();

Serial.println("Timer set to 10 seconds (timerDelay variable), it will take 10 seconds before publishing the first reading.");

}

void loop() {

// Send an HTTP GET request

if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {

// Check WiFi connection status

if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){

// String serverPath = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + city + "," + countryCode + "&APPID=" + openWeatherMapApiKey;

String serverPath = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat="+lat+"&lon="+lon+"&units=metric&appid=" + openWeatherMapApiKey;

jsonBuffer = httpGETRequest(serverPath.c_str());

JSONVar myObject = JSON.parse(jsonBuffer);

Serial.print("Latitude = ");

Serial.println(lat);

Serial.print("Longitude = ");

Serial.println(lon);

Serial.print("City: ");

String city = JSON.stringify(myObject["name"]);

Serial.print(city); Serial.print(" - "); Serial.println(myObject["sys"]["country"]);

lcd.setCursor(0,0); //con trỏ vị trí số 0 hàng 1, hiện ô số 1

lcd.print("City: " + city);

Serial.print("Temperature: ");

Serial.println(myObject["main"]["temp"]);

lcd.setCursor(0,1); //con trỏ vị trí số 0 hàng 2, hiện ô số 1

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(myObject["main"]["temp"]);

lcd.print("C");

Serial.print("Pressure: ");

Serial.println(myObject["main"]["pressure"]);

Serial.print("Humidity: ");

Serial.println(myObject["main"]["humidity"]);

Serial.print("Wind Speed: ");

Serial.println(myObject["wind"]["speed"]);

Serial.println("========================");

}

else {

Serial.println("WiFi Disconnected");

}

lastTime = millis();

}

}

void WiFiConnect(){

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to SSID: ");

Serial.println(ssid);

while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

String httpGETRequest(const char* serverName) {

WiFiClient client;

HTTPClient http;

// Your IP address with path or Domain name with URL path

http.begin(client, serverName);

// Send HTTP POST request

int httpResponseCode = http.GET();

String payload = "{}";

Serial.print("HTTP Response code: ");

Serial.println(httpResponseCode);

payload = http.getString();

// Free resources

http.end();

return payload;

}

- Kết quả:

- Kết nối cảm biến (DHT11/DHT22) với ESP8266 và hiển thị qua LCD i2c và lưu trữ dữ liệu trên Thingspeak (4)

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- 7 dây cái-cái

- DHT22

- Thực hành

- Màn hình Serial Monitor:

- Trình bày code:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,19,20); ///LCD config

#include <DHT.h>

/// DHT config

const int DHTPIN = D5;//Chân Out của cảm biến nối chân số 5 ESP8266

const int DHTTYPE = DHT22;   // Khai báo kiểu cảm biến là DHT21

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Khai báo thư viện chân cảm biến và kiểu cảm biến

/// WiFi Settings

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "stc";    // tên wifi

const char* password = "suthanhcon";  // mật khẩu wifi

WiFiClient client;

// ThingSpeak Settings

const int channelID = 1986959;

String writeAPIKey = "DF3D7Z3WY634UCAA"; // write API key for your ThingSpeak Channel

const char* server = "api.thingspeak.com";

const int postingInterval = 5 * 1000; // post data every 5 seconds

void setup()

{

Serial.begin(115200);

dht.begin(); //Khởi động cảm biến

WiFiConnect(); // Kết nối với WiFi

lcd.init(); //Khởi động LCD

lcd.backlight(); //Mở đèn

lcd.setCursor(0,0); //Con trở ở vị trí 0 hàng 1, hiện ô 1

lcd.print("DO AM:");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("NHIET DO:");

}

void loop()

{

// wait and then post again

delay(postingInterval);

float humi = dht.readHumidity(); //Đọc độ ẩm

float temp = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ C

// Kiểm tra cảm biến có hoạt động hay không

if (isnan(humi) || isnan(temp))

{

Serial.println("Không có giá trị trả về từ cảm biến DHT");

return;

}

Serial.print("Độ ẩm: ");

Serial.print(humi);

lcd.setCursor(7,0); //con trỏ vị trí số 7 hàng 1, hiện ô số 8

lcd.print(humi);

lcd.setCursor(12,0); //Con trở ở vị trí 12, hiện ô 13

lcd.print("%");

Serial.print("%  Nhiệt độ: ");

Serial.print(temp);

Serial.println("°C");

lcd.setCursor(9,1);  //Con trở ở vị trí 9 hàng 2, hiện ô 10

lcd.print(temp);

lcd.print("'C");

if (client.connect(server, 80)) {

// Construct API request body

String body = "field1=" + String(temp, 1) + "&field2=" + String(humi, 1);

client.print("POST /update HTTP/1.1\n");

client.print("Host: api.thingspeak.com\n");

client.print("Connection: close\n");

client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");

client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");

client.print("Content-Length: ");

client.print(body.length());

client.print("\n\n");

client.print(body);

client.print("\n\n");

Serial.println("Uploaded to Thinkspeak successfully!");

}

client.stop();

Serial.println("====================");

}

void WiFiConnect(){

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to SSID: ");

Serial.println(ssid);

while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

- Kết quả:

* (Mạch nối giống 2.3)

# Bài thực hành 4: Tương tác với các dịch vụ web và máy với máy

- Giám sát dữ liệu cảm biến từ bảng điều khiển đám mây(lấy kết quả từ 3.2.)

- Linh kiện

- Esp8266

- Dây usb

- Màn hình LCD I2C 1602

- 7 dây cái-cái

- DHT22

- Thực hành

- Giao diện trên ThingSpeak

- Giao diện trên App ThinkView

- Xuất dữ liệu từ ThinkSpeak và lưu thành file.CSV

- MATLAB Visualizations

- TimeControl

- MATLAB Analysis

# Tài liệu tham khảo

1. chớp tắt đèn LED. arduino.esp8266.vn. [Online] [Cited: 12 20, 2022.] https://arduino.esp8266.vn/basic/led.html.

2. ESP8266 ADC – Read Analog Values with Arduino IDE, MicroPython and Lua. randomnerdtutorials.com. [Online] [Cited: 12 20, 2022.] https://randomnerdtutorials.com/esp8266-adc-reading-analog-values-with-nodemcu/.

3. ESP8266 Weather Server With LCD Display. www.instructables.com. [Online] [Cited: 12 20, 2022.] https://www.instructables.com/ESP8266-Weather-Server-With-LCD-Display/.

4. Đo nhiệt độ, độ ẩm và gởi lên Thingspeak. arduino.esp8266.vn. [Online] 12 20, 2022. https://arduino.esp8266.vn/projects/dht11-thingspeak.html.